CVAD 2203 POC Runbook

微软基础架构环境安装

目录

第一章	主要步骤	3

第二章	安装参数	3

第三章	域控与DNS角色安装与配置	3

第四章	DHCP角色安装与配置	10

第五章	活动目录用户和OU准备	22

第六章	配置用户权限委派	24

第七章	Windows CA服务器的安装与配置	27

第八章	环境完成确认检查	35

第九章	产品版本	35

- 主要步骤

本章节介绍了Citrix虚拟化环境中Windows基础架构服务器安装的步骤，其中包括了

- 准备Windows Server 2019 服务器

- 域控和DNS角色的安装及配置

- DHCP服务的安装和配置

- AD用户及OU的准备

- Windows CA服务器的安装及配置

- 安装参数

| 项目 | 配置 | 备注及注意事项 |
| --- | --- | --- |
| AD服务器主机名 | CTXAD01 | 自定义AD服务器的机器名 |
| AD服务器IP地址 | IP: 192.168.101.100 DNS: 192.168.101.100 Gateway: 192.168.101.254 | AD服务器必须使用固定IP 服务器同时承载DNS角色 网关地址请按实际环境填写 |
| 活动目录域名 | FQDN:ctxdemo.local NetBIOS:ctxdemo | 请按实际环境填写 |
| DNS转发地址 |  | 按实际环境，配置可以工作的内网或者公网DNS服务器，以使测试环境可以正常解析外部资源的域名。 |
| 反向DNS查找区域 | 192.168.101.x | 建立实际环境使用的IP地址段对应的反向查找区域 |
| DHCP 地址段 | 192.168.101.150-192.168.101.200 | 请根据环境具体修改 |
| DHCP Option | 子网掩码：255.255.255.0 DNS：192.168.101.100 默认网关:192.168.101.254 | 请根据环境具体修改 |

- 域控与DNS角色安装与配置

在Citrix环境中，AD是必备的基础架构角色，AD用来实现用户身份验证而DNS服务用来实现系统全局FQDN.

AD 域控服务器通常与 DNS 和 DHCP 合设。建立域的方法是先安装一台独立服务器或成员服务器，然后再将其升级为域控制器。域控制要先修改好主机名称、设置固定 IP。

- 准备一台Windows Server 2019 虚拟机，由于我们创建的这台虚拟机适用于活动目录服务器，所以首先将该服务器的IP地址改为静态IP。同时，活动目录服务器同时要承担DNS和DHCP的功能，所以DNS地址我们设置为本机。

- 运行服务器管理器的“添加角色和向导”

- 选择“基于角色或基于功能的安装”

- 选择本机

- 选择“Active Directory域服务”

- 功能界面直接点击“下一步”

- 确认所选内容，点击安装

- 安装完成

- 现在进入AD配置，点击‘将此服务器提升为域控器‘

- 这是POC环境里的第一台AD，所以选择‘添加新林‘，并指定域名。这里使用ctxdemo.local域名

- 保持默认设置，下一步

- DNS选项保持默认，下一步

- 输入NETBIOS域名:CTXDEMO

- 指定路径，保持默认或者按需修改

- 开始安装，安装完成后服务器会重启一次，至此，AD角色安装完毕。

- DHCP角色安装与配置

在桌面虚拟化的环境中，所有的虚拟机都需要通过DHCP来获取IP地址

- 在服务器角色里添加‘DHCP服务器‘角色

- 安装DHCP角色

- 安装完毕后，进行初始配置

- 指定用户账号

- 完成安装后初始配置

- 现在进行DHCP 配置，打开DHCP配置界面，在 IPv4下，新建作用域

- 自定义作用域名称与描述

- 自定义DHCP Scope起始IP与结束IP,可按实际情况填写

- 如有排除IP，可以在下一步的界面中填写

- 租期保持默认

- 继续进行配置DHCP

- 指定默认网关和域名

- 激活DHCP作用域，完成配置

- 活动目录用户和OU准备

在活动目录AD内建立以下用户和OU，以备测试环境使用

| AD类 别 | 名 称 | 位 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| OU 组织单元 | 请按右面结构创建相应的OU： Citrix， CTXUsers， Infra， XenApp， XenDesktop vWin10 | Domain Root ¦--Citrix ¦--Infra ¦---CTXUsers ¦---XenApp ¦---XenDesktop ¦--vWin10MCS ¦--vWin10PVS | Citrix，存放所有本POC有关的对象 Infra，存放基础构架服务器的计算机账号，如DDC/SF/PVS等 CTXUsers，存放测试用户账号 XenApp，存放XenApp服务器计算机账号 XenDesktop，存放虚拟桌面计算机账号 vWin10MCS, 存放MCS Win10虚拟桌面计算机账号 vWin10PVS, 存放PVS Win10虚拟桌面计算机账号 |
| 用户 | ctxadmin | CTXUsers OU内 | citrix环境管理员账号, 同时作为citrix环境中的服务账号，POC时请将密码设置为不过期 记得将其加入XD和XA服务器的本地管理员组内。 使用该账号创建新的虚拟桌面时候，还需要赋予其将计算机加入域的权限。如 加入 Account operation 组（POC中可把账号加入Domain Admins组） |
| 用户 | User01 User02 … User05 | CTXUsers OU内 | 测试用户账号 |
| 用户组 | USB Allow USB Deny XenApp VDI … | CTXUsers OU | 测试用各种Group， 可按需求添加 |

- 配置用户权限委派

对于ctxadmin用户，由于在使用过程中需要操作AD创建计算机账号，我们需要提前委派响应权限给特定OU， 下面以ctxadmin账号为例，说明如何设置委派

- 右键Citrix OU， 选择委派控制

- 添加ctxadmin账号

- 选择自定义任务去委派

- 选择这个文件，这个文件夹中的对象…

在实际项目中，如果用户对权限控制比较严格，可以选择‘只是在这个文件夹下的对象’，在权限为派中，自定义需要的权限，POC可以选择‘完全控制’

- 完成委派

- Windows CA服务器的安装与配置

为了在域中实现HTTPS安全通信，我们需要为主机提供服务器证书。PoC项目所需要使用的证书都请通过Windows Certificate Authority（CA）服务来创建。本例中，我们将Windows CA搭建在当前的域控服务器上

- 在当前服务器上添加‘Active Directory证书服务’

- 角色服务中选择“证书颁发机构”、“证书颁发机构Web注册”

- 之后的项目保持默认设置，直接进行角色安装

- 安装完成后，进入配置界面

- 选择“证书颁发机构”、“证书颁发机构Web注册”

- 选择‘独立CA’

- 选择‘根CA’

- 创建新的私钥

- 选择SHA256，密钥长度使用4096

- 指定CA名称

- 指定有效期

- 完成配置

- 打开浏览器，输入 http://localhost/certsrv，确认证书服务工作

- 环境完成确认检查

本章结束后，请确认以下事项以：

- 活动目录环境建立完毕。AD、DNS、DHCP服务配置完毕，工作正常。

- IP地址主机名等配置均按表格配置，并且加入活动目录，登录域正常。

- Windows CA服务配置完毕，工作正常

- 相应的OU，用户账号在活动目录内建立完毕。

- 产品版本

| 产品 | 版本 |
| --- | --- |
| Windows Server | 2019 |